„ZAKŁAD MINSTAN

MIROSŁAWA RUSZKOWSKA

26-700 ZWOLEŃ

## ul. Dr Perzyny 85/4

# e-mail:mirkar23@wp.pl

### NIP.811-121-21-23 Reg. 672890772

OBIEKT:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI BORÓW

O DŁUGOŚCI 0,77 KM

Nr działki 109

STADIUM PROJEKTU:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

INWESTOR:

GMINA KAZANÓW

UL. Plac Partyzantów 28

26-713 Kazanów

Zwoleń kwiecień 2021

| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| # Projektant | # mgr inż. Adam Droń LUB/0211/POOD/05 |  |
| # Asystent Projektanta | # inż. Mirosława Ruszkowska GP-III-7342/71/92 |  |

Spis treści

- część opisowo-obliczeniowa

  - Opis techniczny.

  - Oświadczenie projektanta.

  - Uprawnienia i przynależność do LOIIB w Lublinie.

4.   Tabela objętości robót ziemnych.

- część rysunkowa

1.	Orientacja							- skala 1:10000

2.	Zagospodarowanie terenu	     				- skala 1:500

3.	Profil podłużny							- skala 1:100/1000

4.	Przekroje konstrukcyjne			   			- skala 1:50/1:10

5.	Przekroje poprzeczne						- skala 1:50

1.  Podstawa opracowania

Podstawą opracowania są:

- Umowa nr z dnia 11.01.2021r,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 3 sierpnia 2000 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie zarządzania ruchem na drogach,

- Mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1 : 500,

- Własne pomiary uzupełniające w terenie,

- Wytyczne, katalogi oraz normy branżowe,

2.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borów  na dz. nr 109 obejmuje:

- wykonanie robót ziemnych,

- wykonanie podbudowy z mieszanki  kruszywa niezwiązanego 0/63,

- wykonanie podbudowy z mieszanki  kruszywa niezwiązanego 0/31,5,

- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego,

- wykonanie poboczy z kruszywa niezwiązanego,

3.   Opis stanu istniejącego

Początek opracowania znajduje się w km rob. 0+000,00 (przecięcie z krawędzią drogi Kopiec – Wólka Gąciarska), a koniec w km 0+770,00. Droga przebiega przez tereny rolne.

Na całym odcinku droga posiada przekrój szlakowy. Szerokość nawierzchni drogi zmienna. Nawierzchnia drogi wykonana z tłucznia wymieszanego z gruntem rodzimym. Szerokość pasa drogowego 7,0 m.

Na całym odcinku droga charakteryzuje się rozmyciami spowodowanymi przez wody opadowe.

Inwestycja zlokalizowana jest w całości w istniejącym pasie .

Uzbrojenie terenu.

W granicach drogi zlokalizowane jest następujące uzbrojenie podziemne :wodociąg po stronie prawej lokalnie wzdłuż pobocza i częściowo pod jezdnią,

kanalizacja sanitarna oraz sieć teletechniczna po stronie prawej wzdłuż pobocza.

Po zakończeniu robót wszystkie urządzenia związane z uzbrojeniem podziemnym należy wyregulować do poziomu nawierzchni lub terenu

4.  Opis elementów projektowanych

- Plan sytuacyjny

Trasę przebudowywanej drogi zaprojektowano w istniejącym pasie drogowym. Szerokość nawierzchni  5,0m na podłączeniu z drogą powiatową na pozostałym odcinku  4,5m, pobocza utwardzone 0,75m.

Projektowana droga charakteryzuje się łukami poziomymi i załamaniem trasy.

Punkty charakterystyczne trasy:

Łuki poziome:

1. w km  0+009,26  kąt zwrotu trasy γ=52000`w lewo

R = 15,00

T = 7,32

Ł = 13,61

T = 14,80

y = 1,68

2. w km 0+106,65 kąt zwrotu trasy γ=9000`w prawo

R = 450,00

T = 35,42

Ł = 70,69

y = 1,39

3. w km 0+242,38 kąt zwrotu trasy γ=18000`w lewo

R = 90,00

T = 14,26

Ł = 28,27

y = 1,12

5. w km 0+592,56 kąt zwrotu trasy γ=70`w prawo

R = 300,00

T = 18,35

Ł= 36,65

y = 0,56

6. w km 0+686,50 kąt zwrotu trasy γ=3043`w lewo

R = 500,00

Ł = 32,51

T = 16,30

y = 1,87

Załamania trasy:

1.  w km 0+439,14 kąt zwrotu trasy γ=20`w prawo

Koniec opracowania    w km 0+770,00.

- Profil w przekroju podłuży i poprzecznym

Profil podłużny drogi dostosowano do istniejącego terenu:

Projektowane pochylenia podłużne niwelety wynoszą od i=0,31% do i=2,40%. Załamania niwelety wyokrąglono łukami pionowymi wklęsłymi i wypukłymi, których parametry przedstawiono na rys. nr 2.

Ze względu na ukształtowanie terenu i odwodnienie przyjęto spadek daszkowy 2% na całym odcinku projektowanej drogi.

- Przekroje konstrukcyjne

Przekrój konstrukcyjny opracowano przy uwzględnieniu następujących parametrów:

- droga gminna wewnętrzna – klasy D,

- kategoria ruchu na całym odcinku – KR1

- prędkość projektowa – Vp=30 km/h – w obszarze zabudowanym,

- nośność 80 kN wg. Dz.U. nr 43  poz.440

Na odcinku objętym opracowaniem założono jeden zasadniczy przekrój konstrukcyjny:

- szerokość jezdni – 4,50 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni – daszkowe – 2%,

- pobocza szerokości 0,75m gruntowe

- pochylenie poprzeczne poboczy 6%.

4. Konstrukcje nawierzchni

4.1. Konstrukcja nawierzchni :

- 4 cm – warstwa ścieralna betonu asfaltowego  AC8S  wg. WT-2

- 4 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W wg. WT-2

- 16 cm – warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63mm

- 7 cm – warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego  0/31,5mm

- Odwodnienie

Odbudowa przepustu z rur PEHD średnicy 500mm na ławie z kruszywa niezwiązanego

w km 0+009,00, pokazano na planie sytuacyjnym.

Odwodnienie  odbywać będzie się powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne na przylegający teren. Ukształtowanie terenu (naturalne spadki) zapewnia właściwe odwodnienie drogi i terenu przyległego.

- Zadrzewienie.

Planowana inwestycja nie koliduje z drzewami rosnącymi wzdłuż drogi. Lokalnie może wystąpić konieczność usunięcia karp.

W ramach budowy ze względu na otaczające pola uprawne nie przewiduje się nowych nasadzeń i urządzania terenów zielonych.

5. Dane o terenie związane z rejestrem zabytków i ochroną na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z obiektami zabytkowymi i nie znajduje się w kolizji z zarejestrowanymi stanowiskami archeologicznymi. Podczas realizacji inwestycji, w przypadku ujawnienia nieznanych dotąd stanowisk, dalsze prace powinny być prowadzone pod nadzorem archeologa w celu zabezpieczenia ewentualnych odkryć przez zniszczeniem.

7.   Obszar oddziaływania obiektu

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borów nie wykracza poza obszar działek pasa drogowego.

8.    Wpływ inwestycji na środowisko oraz zdrowie ludzi

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – planowana Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W bezpośrednim otoczeniu brak jest obszarów parków narodowych, obszarów Natura 2000, leśnych kompleksów promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej oraz obszarów na których znajdują się pomniki historii wpisane na „ listę dziedzictwa światowego”.

1.    Informacja BIOZ

- Podstawa opracowania.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  - Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r.

- Zakres opracowania.

Projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Borów.

Projektowana przebudowa  drogi gminnej swoim zakresem obejmuje:

- w branży drogowej

- wykonanie robót ziemnych,

- wykonanie podbudowy z mieszanki  kruszywa niezwiązanego 0/63,

- wykonanie podbudowy z mieszanki  kruszywa niezwiązanego 0/31,5,

- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego,

- wykonanie poboczy z kruszywa niezwiązanego,

- Kolejność wykonywanych robót.

- wykonanie robót ziemnych,

- wykonanie podbudowy z mieszanki  kruszywa niezwiązanego 0/63,

- wykonanie podbudowy z mieszanki  kruszywa niezwiązanego 0/31,5,

- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego,

- wykonanie poboczy z kruszywa niezwiązanego

- Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- szkolenie pracowników w zakresie bhp,

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
i obuwia roboczego.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym                         z wykonywania robót budowlanych.

- Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć                       i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych.

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

- 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,

- 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV,

- 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV,

- 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV,

- 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,

- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane 
w książce konserwacji urządzeń.

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C.

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.

Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących.

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się wysokość tych pomieszczeń do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż  2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw.

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,

- 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

- Roboty ziemne.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu, zasypanie pracownika 
w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu wykopów lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- gazowe

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości 
w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska.

Zabronione jest w szczególności:

- przechodzenie osób w czasie pracy koparki (roboty rozbiórkowe, wykopy) w obszarze zasięgu ramienia łyżki.

- przebywanie osób w trakcie pracy sprzętu mechanicznego takiego jak : równiarka, walec, rozkładarka itp. na odcinku wykonywanych robót w bliskiej odległości przed lub za pracującym sprzętem

- składowanie materiałów budowlanych na koronie drogi.

Wszelkie prace budowlane w pasie drogi powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

- Roboty wykończeniowe.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

- potrącenie pracowników przez pojazdy samochodowe podczas pracy „pod ruchem”

- upuszczenie elementów prefabrykowanych (płyty) do umocnień rowów.

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

- Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn 
i urządzeń technicznych:

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu wykopów,

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,

- osłonięte w okresie zimowym.

- Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,

- szkolenie okresowe.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem,

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 
a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem, kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi,

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami. Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.